那覇市牧志駅前ほしぞら公民館・図書館空調換気設備保守点検業務委託仕様書

本仕様書は那覇市牧志駅前ほしぞら公民館・図書館の空調換気設備を常に良好な状態に維持するとともに、故障の未然防止を図るために必要な保守点検業務に関する仕様を定めたものである。

１　業務委託期間

令和8年4月1日から令和9年3月31日までとする。

２　業務委託対象となる空調設備の表示

(1)対象施設

那覇市牧志駅前ほしぞら公民館・図書館

（那覇市安里２丁目１番１号さいおんスクエア３階）

(2)対象機種　　別紙参照

３　業務委託内容

（1）技術員の派遣

技術員を派遣し、保守点検業務を行うものとする。

（2）保守点検の範囲

次のとおり保守点検業務を実施し、保守物件を常に最良の状態に維持し、故障等を未然に防止するように努めなければならない。

- 冷房開始時の集中点検運転調整　　　１回

- 冷房運転期間中の点検、調整　　　　２回

- 冷房期間終了後の点検、調整、保存　１回

- フロン排出抑制法に伴う簡易点検　　１回

- 別紙仕様書に従い、次のとおり行うものとする。

- コンプレッサーの点検

- 自動装置の点検、整備

- 冷却漏れの点検

- ベルトの点検、調整及びモーターの注油

- 機械本体及びエアフィルターの清掃

- 運転調整状態の確認

- 冷媒機・コンプレッサー周辺の清掃

(3) 費用負担

保守点検業務に必要な次の材料は、受託者負担とする。

- Ｖベルト、ポンプ類のグランドパッキン

- 保守点検に必要な機械油（オイル・グリス等注入用）

- ビス、ナット、ワッシャー類

- 清掃に必要なウエス、洗浄薬品等の消耗品

⑤  漏洩検査用アルコール石けん等

その他の取替えを要する部品等の費用については、双方協議するものとする。

(4) 点検報告の義務

受託者は保守点検業務実施期間中冷房機保守運転調整点検表及びフロン排出抑制法に基づく点検整備記録簿を作成し毎点検終了後速やかに報告書を提出し、その承認を受けるものとする。

(5) 臨時呼出

市が事故発生その他の理由により必要と認めた場合は、受託者は点検日以外の日

においても委託者の呼出に応ずるものとする。

(6) 保守点検の日時

保守点検の日時については、市担当者と調整し、年間スケジュールを提出するものとする。

(7) その他

本仕様書に明記無き事項といえども、空調設備運転機能上、点検調節等を必要とするものは本契約に含まれるものとする。

４　準拠規格

本業務委託の遂行にあたっては、必要な法令・規格に基づくものとし、その他、電

気、機械に関する技術基準を定める省令及び告示、最新の規格等、関係法令に従っ

て実施するものとする。

５　整　備

保守点検を行い、運転調整の結果異状箇所が発見された場合は、速やかに市の担当者に報告し機器の復旧に要する費用の見積書を提出しなければならない。なお、見積書作成及び提出に係る費用等は本保守点検業務に含まれるものとする。

６　異状時の処置

保守物件に異状及び故障が生じたときは、その都度状況に応じた点検･報告を行うも

のとし､敏速に対応すること。点検終了後に、受託者は市に報告及び機器の復旧に要す

る費用の見積書を提出しなければならない。なお、点検・報告及び見積書作成、提出

に係る費用等は本保守点検業務に含まれるものとする。