「館内無線LAN及び公衆無線LANサービス機器賃貸借契約」の導入機器概要

１　はじめに

(1)　IPアドレス、パスワード、環境設定等の作業指示については、落札後センターより指示する。

(2)　作業前に作業工程表をセンターへ提出すること。

(3)　インターネット回線は、沖縄ケーブルネットワーク提供のギガにらい光ファミリータイプとする。

(4)　接続する館内PCは固定IPアドレス設定、タブレットのIPアドレスはDHCP設定とし、プリンターは固定IPアドレス設定とする。

２　新規導入機器の設置の概要

新規導入機器の納品物品全てにおいて、①「リース契約シール」②「導入機器及びソフトの管理ラベル」（名刺サイズより大きくすること）③「機器連番シール」を作成し貼付すること。なお「導入機器及びソフトの管理ラベル」に記載する内容は、「事業名・リース期間・機器名（ゲートウェイは「ゲートウェイ」、L2スイッチはシステム設定の名称と合わせること、各アクセスポイントは「maimaiWiFi(1F-W1～2F-W3)とする）・機器メーカー・型番・製造番号・導入業者名・連絡先」とする。

(1)　導入機器に別途指示設定書において指示された環境設定を行い、動作確認、有線及び無線LANでの接続確認を行う。

(2)　導入機器等は日本国内にサポート・修理拠点を有するメーカーであること。

(3)　設置する無線ＬＡＮアクセスポイントは、既存のＷｉ-Ｆｉ端末で接続することができ、利用者が無料で使用できることとする。公衆無線LANサービスは、利用者が接続する際に利用規約に同意させた上で利用できる仕様を備えること。

(4)　無線ＬＡＮ規格のIEEE802.11ax /IEEE802.11ac / IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b に対応して、周波数は２GHz,５GHzに対応していること。

(5)　ルータ機能及びブリッジ機能、VLAN機能を持った機器を配備すること。

(6)　公衆無線ＬＡＮサービスの利用者間の不正なアクセスを防ぎ、利用者のプライバシーを保護できる仕様であること。

(7)　公衆無線ＬＡＮサービスを提供する時間を制御できること。

(8)　公衆無線LANサービス利用者１回当たりの利用時間を制限できること。

(9)　公衆無線LANサービスについて、一定期間のアクセスログファイル（ＭＡＣアドレス含む）を記録・参照することができること。アクセスログファイル記録・参照に係る費用も契約金額に含むこと。また、警察等公的な機関より、犯罪捜査等のため一定期間のアクセスログファイル提供の依頼があった場合は、必要に応じて、迅速に対応できるよう準備しておくこと。

(10)災害時には、通信制限を開放できること。

(11)館内使用機器と公衆無線LANサービスのネットワークはVLANで分け、双方でアクセスできないように制限すること。

３　ネットワークの概要

センターの想定しているネットワークの概要については、下記のとおりであるので、設定時に留意すること。（別紙　Wi-Fi設計仕様書参照）

(1)　ネットワーク回線：ギガにらい光ファミリータイプ（最大１Gbps、ベストエフォート）

(2)　ゲートウェイ1台、L2スイッチ2台(各階に1台ずつ設置)、無線アクセスポイント6台(各階に3台ずつ設置)

(3)　VLANにより館内PC・タブレット用のネットワークと公衆無線LANネットワークを分離

(4)　無線LANのSSIDについては、館内PC・タブレット用ネットワークと公衆無線LANネットワークの2種類

(5)　接続予定台数は、PC５台程度及びタブレット１台程度

４　導入設置及び設定作業後における検収について

(1)　導入設置及び設定作業完了後、「納品物品検収書（自社様式）」による検収をセンターと行い、検収書に捺印後、完成図書に添付して提出すること。

５　完成図書の提出

(1)　納品後、３ヶ月以内に完成版として提出すること。

（完成図書冊子及び完成図書に含まれている内容のCD-Rを併せて提出すること）

(2)　完成図書の提出後、センターによる監査を実施し、是正処置が発生した場合は、センターが是正事項をまとめ、導入業者との調整による改善を行う。

(3)　完成図書に記載されている内容等についての説明を行うこと。なお、不足している項目・内容がある場合は、差し替えを行うこと。

(4)　特殊なソフトを使用してのデータについては、PDF形式に変換するか、専用のアプリケーションソフト等もCD-Rに含んで提出すること。

(5)　完成図書の主な項目は次のとおり　※項目ごとにタグをつけること。

①　入札説明資料（導入機器概要、機器明細書、仕様書等）

②  契約書（写）

③　作業工程表（自社様式）

④　設定指示書（最終版）

⑤　設置前後の写真（保存形式はJPEGまたはビットマップ）（自社様式）

※　既存機器と取り替えたことを、導入機種別に写真を撮り、納品した機器が分かるようにすること。

⑥　納品物品検収書（自社様式）

⑦　保証書一式（導入機器に添付されている保証書等）

⑧　保守体制表

⑨　操作マニュアル

⑩　その他、必要と思われる資料等（トラブル情報ほか）

６　保守基準（リース契約期間）

※１　保守は都度有償対応とし、国内にメンテナンス拠点（直営または提携会社で、障害時に即時対応可能な体制を整えていること）を有する販売店もしくはメーカーが行うことを原則とする。障害対応１次切り分けより復旧まで導入業者にて責任をもって迅速に対応すること。ただし、機器の修理に時間がかかる場合は代替機等にて対応し、修理完了後は導入時の状態まで設定を含め対応すること。

※２　有償修理に伴う見積が発生した場合、見積に係る費用等は発生しないこと。

(1)　対応窓口を一本化し、メーカー等と協力し迅速な復旧に努めること。

(2)　本調達にかかわる予備パーツが準備可能な体制が整っていること。また、導入機器の契約期間中において、センターでの運用で支障が発生する機器については原則当日対応可能とする。

(3)　障害受付としては、電話、FAX、電子メールのいずれの方法でも受付が可能なこと。

(4)　メーカー及び導入業者指定様式のサービス報告書をFAX及びPDF形式にてセンターへ提出すること。

(5)　障害レベルの緊急性や現場の状況などに柔軟な対応をし、センターとの連携を常に保つこと。

7　完成後の研修について

(1)　落札業者は、機器等の設置後、速やかに操作説明（研修）を行うこと。また、導入業者にて研修に必要な操作マニュアル（導入機器の使い方）を作成し、研修に活用すること。

8　その他

(1)　リース契約満了後、導入した機器は返却とする。廃棄する必要がある場合は、関係法令に基づき適切に廃棄処理を行うこと。

9　センターとの保守体制図（リース期間中）

障害発生

導入業者へ連絡する

導入業者によるオンサイト保守の実施（受付日の翌日以内対応）

サービス報告を作成し、センターへ報告する。

- 導入業者指定様式のサービス報告書をPDF形式にて、

対応完了後1週間以内にセンターへ提出する。